韶关市十五中学云教室设备采购项目采购需求

一、采购项目内容

- 1.项目名称：韶关市十五中学云教室设备采购项目

- 2.预算金额：¥139,446.00

- 3.交货时间：签订合同生效后，按采购人的供货需求，在接到订单通知后30天内交货、安装及调试完成。

- 4.入选家数：1家

- 5.供货地点：采购人指定地点

- 二、采购项目清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实物展台 | 1.采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 2.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积；无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。 3.采用800W像素自动对焦摄像头，整机自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀。 4.支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作；支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 5.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 | 台 | 1 | 一间英语考场 |
| 2 | 有源一体化音箱 | 1.采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2.双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。 3.输出额定功率: 2*15W，喇叭单元尺寸≥5寸。 4.端口：220V电源接口*1、Line in*1、USB*1。 5.专门为教室声学环境设计的合适扩声效果，距离音箱10米处声压级达到75dB。 6.麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技术，有效避免环境中2.4G信号干扰，例如蓝牙及WIFI设备。 7.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 8.支持教师扩声和输入音源叠加输出，可对接录播系统实现教师扩声音频的纯净采集，避免环境杂音干扰采集效果。 9.为保证兼容性及稳定性，有源音箱需与交互智能平板、无线麦克风为同一品牌厂家。 10.音箱具有CCC资格认证，符合中国电子设备管理规定和技术标准。 | 套 | 1 | 一间英语考场 |
| 3 | 手持麦克风 | 1.快速充电。 2.便捷佩戴。 3.手持麦克风，采用电池智能管理技术。 4.充电 10 分钟，可完整扩音 2 节课 。 5.人性化磁石吸附设计，随用随取，收放自如。 | 支 | 1 | 一间英语考场 |
| 4 | 学生耳机 | - 1．特别使用高韧度材料，超乎常规的严格测试，保证大幅度扭转不折断。 2.头戴包耳式结构，头带与耳套均采用高档皮质，柔软舒适。 3.长达19厘米麦克风，可多角度旋转弯折调节到最佳通话角度，拾音准确。 4.麦克风使用噪音消除技术，抗干扰能力强，录音、通话音质更为清晰。 5.内置USB声卡，特制USB接口，保证音频信号传输质量。 6.长达2.8米的优质导线，单边出线设计，有效防止线材的缠绕。 | 个 | 57 | 一间英语考场 |
| 5 | IDV授权 | 包含1个IDV终端授权，按终端数授权 | 个 | 57 | 一间英语考场 |
| 6 | 交换机 | 1.合配置(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,含1个交流电源)。 2.交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率96/126Mpps,支持双电源(60W/150W 可拔插交流电源)，自带1个60W交流电源可与同系列-XA后缀的款型堆叠。 | 台 | 3 | 一间英语考场 |
| 7 | 光模块 | 千兆多模LC双工接口SFP光模块，850nm波长，500m传输距离，支持DDM。 | 个 | 8 | 一间英语考场 |
| 8 | 信号屏蔽器 | 有效屏蔽所有 2G/3G/4G/5G 手机、2.4G/5G（WIFI/WLAN 蓝牙）等通信信号。采用内置 全向天线，通过发射特定的电磁信号，在禁止使用无线通信设备场所内形成一个电磁保护场，使该场所内无线通信设备与外界通信信号不能相互识别联接，从而切断场所内无线通信工具与外界的联系，消除信息安全隐患。适用于考场、会议室、监狱、看守所、法庭、审讯室、机要室等信息安全保密场所。 | 台 | 1 | 一间英语考场 |
| 9 | VGA分配器 | VGA切换器二进一出 | 台 | 1 | 一间英语考场 |
| 10 | 光纤线 | 两芯皮纤 | 米 | 120 | 一间英语考场 |
| 11 | 网线 | 六类非屏蔽室内网线，线径0.565，无氧铜 | 箱 | 6 | 一间英语考场 |
| 12 | 机柜 |  | 个 | 1 | 一间英语考场 |
| 13 | 讲台 | 规格：长宽高1100*700*950mm. 1.讲台实木扶手采用高档木材精细加工而成，桌面选用高密度板12厚, ,台面平整方便操作; 2.采用板厚1.0至1.2钢板, 烤漆灰白，经数控设备加工而成,表面酸洗磷化,防腐,防锈,钝化处理后静电喷塑,塑面经久耐用; 4.翻转隐藏式键盘架,配置固定加强插件,可容纳标准键盘,有专门的中控置放区; 5.有足够的平面放置笔记本电脑,教案教具,还可以在讲台上同时做演示实验和使用视频展台; 7.整体造型设计以人为本,边角采用小圆弧过度,工艺美观大方; 8.适用17寸输入液晶荧幕或一般银幕17-22寸液晶荧幕;显示器翻转可随意调节显示器的角度,可以根据教师身高或光线强弱非常方便的调整倾斜角度; 9.可安装不同型号大小不一的多媒体教学中控,能安装门禁电子锁;可扩充IC卡系统,装置彩色检修门,既美观又方便检修; | 张 | 1 | 一间英语考场 |
| 14 | 教师椅 | 1. 面材采用优质阻燃麻绒面料； 2.座包、靠背采用高密度泡棉； 3. ABS工程塑胶五星脚； 4.配置万向轮气动升降。 | 张 | 1 | 一间英语考场 |
| 15 | 防窥多功能桌 | 1400*600*750（木质结构） 台面：一体化台面，台面采用25mm优质绿色环保高密度板基材，经过防虫、防腐等处理，甲醛、苯科释放量低于国家标准，耐磨耐热，实用美观.台身侧板、背板及吊板采用16mm厚优质双贴面三聚氰胺板，板板间全部采用三合一螺杆内置连接，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。以实验桌整体设计科学合理且美观。配件：采用防腐、防锈处理的五金配件，静音导轨等，PVC玻璃基座，5mm无色玻璃。设计美观/设备摆放布局合理，结实耐用。 | 张 | 28 | 一间英语考场 （不带主机位和键盘位） 含税含运含安装 |
| 16 | 学生椅 | 尺寸：420*500*780，凳面：玉蓝、灰色，椅面和椅坐采用优质进口PE工程塑料，进行中空吹塑一次成型,具有抗冲击，抗变形的功效，无味，安全环保，建议室内使用，僻免强光照射，缩短使用寿命，厚度约40-50mm,常规凳面颜色有玉蓝、中灰色。椅架子为15*30椭圆管， 1.0mm厚，椅背管支架15*30椭圆管1.0mm厚，其它部位16圆管1.0mm厚，全部为国标足厚管材，建议放在通风干燥的环境中使用 | 张 | 56 | 一间英语考场 |
| 17 | 安装辅材 | 水晶头、线管、理线架等 | 批 | 1 | 一间英语考场 |
| 18 | 综合布线 |  | 项 | 1 | 一间英语考场 |

- 注：1.《采购项目清单》中所涉及的品牌，仅供参考，并无任何限制性。供应商可以选用其他替代标准、品牌或型号，但这些替代在质量和性能上不得低于《采购项目清单》的要求。

- 2.采购清单由供应商填报品牌、单价、单价报价合计总额。

- 三、报价要求

- 1.报价应包含相关的货物、运输（包括但不限于装卸车、货物搬运等的费用）、保险、装卸、售后服务、各项税费及质保期内的维护保养费等所有可预见及不可预见的一切费用。

- 2.响应供应商必须自行考虑在本项目实施期间的一切可能产生的费用，在项目的实施过程中，采购人除了支付合同规定的款项外，一切合同规定外的费用将拒绝支付。

- 四、商务条款

- （一）产品要求

- 1.供应商必须按采购耗材要求、质量供货，正规厂家生产的合格商品，所提供产品均需达到国家规定相关行业标准及安全环保标准，产品均应有制造厂名或其简称注册商标及生产日期或批号。若某种品牌货物因制造商原因（例如停产）不能正常供货，供应商可与使用部门协商更换品牌，但所更换的产品质量及性能不能低于原采购要求，单价则参照原品牌货物单价执行，对所更换的品牌货物因质量原因不能满足使用要求，校方有权终止成交供应商对该品种货物的采购，另选供应商供货；

- 2.货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用；

- 3.供应商需保证，校方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权或商业秘密等权利的起诉。如发生此类纠纷，由该供应商承担一切责任；如因此给校方造成损失的，该成交供应商负责全额赔偿。

- （二）验收要求

- 由采购人、供货商共同进行货物的验收，验收合格后交付采购人。交付验收标准依次序对照适用标准为：符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准。

- （三）质量保证及售后服务要求

- 1.提供全天候售后服务。所供货物出现质量或故障问题，接到报障通知后，30分钟内响应，供货商1小时内到达现场,在12小时内未完成问题的处理，成交供应商应在24小时完成货物退换，不影响采购人的正常作业。若因成交供应商自身原因造成严重影响采购人正常作业达48小时以上的，采购人有权按照合同的约定追究成交供应商的责任。

- 2.售后服务方式均为成交供应商上门免费保修，即由成交供应商派员到采购人货物使用现场进行售后服务，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。

- （四）其他要求

- 1.违约责任：

- (1)产品的质量不符合采购要求的,成交供应商必须承担修理、重做、更换、退货、减少价款等违约责任。

- (2)成交供应商逾期交货,每日按逾期交货部分货款的1%承担违约金,违约金最高不得超过货款的10%。

- 2.不可抗力：

- (1)成交供应商或采购人任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时地向对方当事人通报不能履行或不能完全履行的理由，并在3日内提出证明，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- （五）付款方式

- 由采购人按下列程序付款：

- 1、成交供应商按合同签订时间及按要求完成后，采购人组织验收，验收合格后成交供应商开具发票，采购人收到发票后30日内向成交供应商支付100%合同款。

- 2、成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：

- （1）合同；

- （2）成交供应商开具的正式发票；

- （3）验收报告（加盖采购人公章）；

- （4）成交通知书。

- 3、因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。