始兴县2023年市政排水设施运维

采购需求

- 一、采购项目技术规格、参数及其他要求

- 1、采购需求一览表

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 服务要求 | 服务期 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 始兴县2023年市政排水设施运维 | 1项 | 详见本项目服务要求 | 2023年10月至2024年10月 | ¥468,047.46 |

注：1.投标报价按总价报价，不得超出预算金额。

2.本项目为包工、包料、包机械设备、包质量、包安全文明施工、包管道封堵及拆封、包抽排水、包税费，包保险（含人员社保、第三方责任险、意外伤害险），包现场清理、淤泥及施工垃圾清运，包管道封堵及污水导流方案的报批等向政府部门（或项目属地、社区、行业主管部门）申请办理各类申报、许可手续，包基础资料收集、现场勘探等费用，包招标代理服务费等全部费用。

2.服务范围及具体内容

| 序号 | 服务范围 | 具体内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墨江市场周边 | 清检查井 积泥深度45cm内 1.人工清理:雨水井（直径75cm，积泥厚35cm） 2.人工装自卸汽车 3.运距:3km | 24 | 座 |  |
|  |  | 混凝土管 - 1.水力冲洗管道 - 管径300mm内积泥全封管 2.人工装自卸汽车 3.运距:3km | 300 | m |  |
| 2 | 迎宾大道水沟人工清淤 | 清明涌 自然底 1.水沟清淤人工 2.人工装自卸汽车 3.运距:3km | 367.5 | m3 |  |
| 3 | 站前路山体滑坡 | 挖淤泥、流砂 1.内容:人工配合机械挖装人行道淤泥 2.挖掘深度:2m以内 | 300 | m3 |  |
|  |  | 余方弃置 - 1.自卸汽车运淤泥、流砂 - 2.运距1km内 - 3.实际运距(km):3 | 300 | m3 |  |
| 4 | 城东路水沟人工清淤 | 清明涌 自然底 1.水沟清淤人工 2.人工装自卸汽车 3.运距:3km | 385 | m3 |  |
| 5 | 永安大道水沟人工清淤 | 清明涌 自然底 1.水沟清淤人工 2.人工装自卸汽车 3.运距:3km | 770 | m3 |  |
| 6 | 红旗路 | 清明涌 自然底 1.水沟清淤人工 2.人工装自卸汽车 3.运距:3km | 65 | m3 |  |
| 7 | 红旗东路 | 清明涌 自然底 1.水沟清淤人工 2.人工装自卸汽车 3.运距:3km | 192 | m3 |  |
| 8 | 站前路 | 挖淤泥、流砂 1.内容:人工配合机械清理水沟淤泥 | 305 | m3 |  |
|  |  | 余方弃置 - 1.自卸汽车运淤泥、流砂 - 2.运距1km内 - 3.实际运距(km):3 | 305 | m3 |  |
| 9 | 墨江北路 | 清检查井 积泥深度45cm内 1.人工清理:50cm*40cm，积泥厚50cm 2.人工装自卸汽车 3.运距:3km | 12 | 座 |  |
|  |  | 混凝土管 1.水力冲洗管道，管径300mm内 积泥1/2 2.人工装自卸汽车 3.运距:3km | 6 | m |  |
| 10 | 城东路 | 清明涌 自然底 1.水沟清淤 2.人工装自卸汽车 3.运距:3km | 175 | m3 |  |
|  |  | 原有水沟盖板拆除、安装 1.原有水沟盖板拆除、安装 | 350 | m |  |
| 11 | 永安大道建滔对面 | 挖淤泥、流砂 1.内容:人工配合机械清理水沟淤泥 | 750 | m3 |  |
|  |  | 余方弃置 - 1.自卸汽车运淤泥、流砂 - 2.运距1km内 - 3.实际运距(km):3 | 750 | m3 |  |
| 12 | 永安大道丹凤山路段 | 挖淤泥、流砂 1.内容:人工配合机械清理水沟淤泥 | 500 | m3 |  |
|  |  | 余方弃置 - 1.自卸汽车运淤泥、流砂 - 2.运距1km内 - 3.实际运距(km):3 | 500 | m3 |  |

3.服务质量要求

（1）服务范围内的排水设施要求服务期内全面保持畅通，发现堵塞立即清理疏通，保持主次干管内无垃圾杂草及盘根错节的树根等杂物，沉积淤泥不得超过管径的1/5。

（2）遇重大节日或举办重大活动时，必须无条件服从采购人组织的突击性任务及迎检活动，按时、按标准、按要求完成采购人所分配的工作。

（3）做好积水和内涝隐患点的摸底排查工作，并做好应急预案。汛期期间，须安排人员24小时值班并做好安全保障措施。

4.设备配置要求（具体以实际签订合同为准）

（1）专用日常巡查应急抢险车辆不少于5辆，高压清洗车不少于1辆、容量≥8立方米的吸污车不少于1辆、容量≥18立方米的吸污车不少于1辆。

（2）配备数量充足的交通警示标志、施工围档、安全帽、反光衣、雪糕筒以及抽水泵、发电机、抽风机、气体检测仪器等其它必须使用的工具。

（3）配备管道潜望镜（QV）等专业检测设备供巡查使用。

5.人员配置要求（具体以实际签订合同为准）

（1）成立项目部，养护服务人员应具备相关的专业知识及技术水平，熟悉有关的规范、技术指标及施工工艺等，有足够能力完成排水管道清淤养护工作。

（2）配备不少于6人负责维护范围内的排水设施日常维护巡查工作，除项目负责人外并配备3名水利或市政工程师、1名电工、1名安全员及1名专职资料员；

（3）在暴雨期间，配备不少于12名应急抢险工作人员，保证清淤维护和应急抢险工作顺利完成。暴雨期间，项目负责人需现场指挥。

6.安全文明施工要求

（1）清淤维护过程中，要求使用施工围档进行围闭，设置交通警示标志，做好交通疏导工作，保证车辆和行人的安全。

（2）产生的淤泥和垃圾等必须及时合法合规处置，不能对道路及第三方产生污染，不得影响正常交通及周边环境。

（3）保洁及应急抢险施工时，必须按规定穿反光服、水鞋等。

7.环境保护

（1）成交供应商应遵守国家和地方有关环境保护的法规、规章，不得使管道淤泥或其他有害物质(扬尘、废水、废油等)污染道路、土地、河流，在城镇要控制噪声，防止扰民。若因违反环境保护有关规定而受到处罚或被要求赔偿，成交供应商应负全部责任。

（2）本项目淤泥处置必须符合相关规定执行，要求运载车辆做好运载过程中防止淤泥洒落造成二次污染的措施，淤泥的脱水固化处理及弃置点由成交供应商运输至合法的处置地点处置，不得随便荒弃。否则由此造成的损失和相关责任均由成交供应商承担，相关费用须考虑在投标报价中。

（3）在全部项目完成后，除已征得采购人的同意外，成交供应商必须拆除一切必须拆除的临时设施和临时生活设施。拆除后的场地应彻底清理。凡采购人决定保留的设施，应由采购人与成交供应商协商解决处理办法。

8.其他要求

（1）未经采购人批准，成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

（2）成交供应商必须对其雇员的意外工伤、死亡承担责任，负责有关追讨、诉讼及赔偿等费用，采购人无须对这些意外工伤、死亡承担任何责任。

（3）作业中成交供应商的用水用电及所有设备的准备、燃料费用及人工费用均由成交供应商自理。

- 二、商务要求

- （一）服务期：2023年10月至2024年10月

- （二）服务地点：采购人指定地点

- （三）服务验收：

- （1）验收工作由采购人（或采购人指定的单位）和成交供应商共同进行。

- （2）验收标准：按招标文件技术要求和合同条款、以及参国家、省、市有关最新规范标准进行验收，在验收时，成交供应商向采购人提供本项目服务过程资料及总结资料。

- （3）由采购人对服务内容进行验收。如发现效果与招标文件要求规定不符，采购人有权拒绝接受。

- （五）付款方式：

- （1）支付比例30%,合同签订后20个工作日内按合同价的30%作为预付款支付给成交供应商。

- （ 2）支付比例70%,工程竣工验收合格后且通过财政部门结算审核定案后20天内，采购人向成交供应商支付至结算定案价款的100%。

- （六）保修期

- 保修期（含缺陷责任期、保修期服务要求）：缺陷责任期自实际竣工日期起计算 12 个月。质量保修期：自竣工验收合格之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

- 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

- ①工程竣工验收合格之日起1年；

- ②其他项目保修期限按政府相关规定执行。

- 保修期与缺陷责任期重叠的期间内，成交供应商的保修责任同缺陷责任。在缺陷责任期满后的保修期内，成交供应商可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与采购人保持联系，发生紧急抢修事故的，成交供应商应在接到通知后 1 天内到达事故现场抢修。质保服务方式均为成交供应商派员到采购人现场维修，在保修期内成交供应商应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。