电子竞价报价一览表

电子询价项目名称：始兴县粮食生产气象服务观测站

电子询价项目编号：2026-109-SGYD-DZX                                                          预算金额：¥160,000.00

| 序号 | 采购标的 | 采购需求的技术、服务要求 | 报价产品的技术、服务响应情况 | 是否满足要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 始兴县粮食生产气象服务观测站 | - 采购需求一览表 序号; 设备; 数量; 主要技术规格、参数及要求; 合同履约期限; 预算金额（元）. 1; 数据采集系统、通信、温度、风速、风向、雨量、湿度、日照、光合有效辐射、图像采集系统、数据集成应用软件、供电、配套基础设施; 1套; 详见“采购项目技术要求”内容; 自合同签订生效之日起30日内完成供货安装、调试并交付采购人使用; 160,000.00. - 采购项目技术要求 - 始兴县粮食生产气象服务观测站，可以实现温度、风速、风向、雨量、湿度、日照、光合有效辐射等要素的采集、质控与传输，具备扩展接入各种农业气象观测因子。采集各类传感器的数据，完成数据的校验、比对、订正，确保入库。 - 1. 使用环境条件：空气温度：-50℃～+50℃，相对湿度：0～100%； - 2. 供电：交流220V；直流9～15V； - 3. 核心采集器功耗：<5W； - 4. 交流断电后备供电时间：≥14天； - 5. 实时时钟走时误差：<30s/月 - 6. 抗风：阵风75m/s； - 7. 可靠性：平均无故障时间：>2500小时； - 8. 防雷性能：感应雷电压小于5KV，电流小于1500A，响应时间小于10-12秒； - 9.一杆式集成。 - 10.数据无线通信传输系统由4G无线网络实时传输，其通讯模块和通讯协议完全兼容广东气象部门现行业务系统，所采集数据可以无缝接入目前广东省气象部门业务使用的数据采集处理系统。 11.需配备始兴县粮食生产气象服务观测站基础配套设施，如设备基础、围栏、配套电缆等。 - 商务要求 （一）合同履约期限 - 自合同签订生效之日起30日内完成供货安装、调试并交付采购人使用。 （二）服务地点 - 采购人指定地点。 （三）包装、保险及发运、保管要求 1.设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。 2.成交供应商负责将设备材料货到采购人制定现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。 3.各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。 4.货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目安装、验收完毕。 5.货物在系统安装调试验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 6.设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由成交供应商负责。 （四）质量保证及售后服务 1.质量保证期（简称“质保期”）为1年，质保期内成交供应商对所供货物实行免费维修、退换、维护保养，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。 2.质保期内，如货物或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修、退换、维护保养期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。 3.在任何时候，成交供应商均不能免除因货物本身的缺陷所应付的责任。成交供应商有义务对所提供的货物实行终身维护和定期的检测。 4.对采购人的服务通知，成交供应商在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在 48小时内仍未能有效解决，成交供应商须免费提供同档次的货物予采购人临时使用。 5.成交供应商须应采购人要求,无条件派遣有经验的技术人员，到采购人单位对采购人员的人员进行免费培训服务。主要培训内容为货物的基本结构、主要部件构造、日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。 6.采购人只提供水、电，其余所有附件由成交供应商提供。 （五）报价要求 1.报价超出预算金额的列为无效响应处理。 2.供应商必须对本项目的全部内容进行报价，如有缺漏，将导致报价无效。 3.报价应为人民币含税全包价，供应商报价中须包含完成本采购产品及零配件的制造或采购、运输、装卸、交货、储存、安装调试，包材料、包质量、包保险、安装调试过程的水电、各项措施费、税费、试运行及包验收通过等工作的一切费用。 （六）安装、调试与验收 1.在交接时当场进行验收。成交供应商必须依照采购需求，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 2.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。 4.成交供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 5.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的， 鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。 6.成交供应商在供货及安装过程中，必须服从采购人的计划安排和整体协调。 7.所采集数据需接入目前广东省气象部门业务使用的数据采集处理系统。（提供承诺函，格式自拟） 8.成交供应商须为验收提供必需的一切条件及相关费用，依次序对照执行标准为： ①符合中华人民共和国国家和使用地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准； ②符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求； ③货物来源国官方颁布标准。 （七）付款方式 1.项目最终验收合格后10个工作日内，采购人向成交供应商支付合同含税总价的100%（以合同签订情况为准）。 成交供应商应充分理解采购人支付申请时间，不得因此延迟交付成果和向采购人索赔任何额外费用，不因此追究采购人责任。 2.付款方式：采用银行转账形式。 - 3.每笔款项支付时，成交供应商同时向采购人提供相应金额的正式发票。 | 完全响应 | 是 | 1 | 套 |  |  |
| 报价合计(元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

报价日期：2026年05月20日