乳城镇人民政府环卫设施设备购置项目

## 采购需求

## 一、采购项目内容

- 1.项目名称：乳城镇人民政府环卫设施设备购置项目

- 2.完成期限：签订合同后20天内完成安装、调试、验收（包括车辆上牌及保险）并交付采购人使用。

- 3.入选家数：1家。

- 4.交货地点：采购人指定地点

- 二、采购项目清单

1.压缩式垃圾车

| 序号 | 车辆名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7吨级压缩式垃圾车 | 1.底盘发动机功率(kW)≥85 2.排放标准：国六 3.最高车速(km/h)≥90 4.总质量(kg)≥7300（总质量应不大于8吨） 5.整备质量(kg)≤5460 6.额定载质量(kg)≥1720 7.外形尺寸(mm)长≤6755 8.外形尺寸(mm)宽≤2150 9.外形尺寸(mm)高≤2380 10.车辆轴距（mm）≥3360 11.垃圾箱有效容积 (m³)≥6.5 12.污水箱总容积(L)≥450 13.压缩循环时间(s)≤13 14.上料循环时间(s)≤10 15.需设置有推铲结构，布置在垃圾箱内部，在多级液压油缸驱动下沿垃圾箱轨道滑动，完成卸料作业。 16.垃圾箱内腔的关键部位需采用耐腐蚀性强的耐候钢，极限强度高，耐腐蚀能力强，使用寿命长，适用于腐蚀性作业环境。 17.为确保垃圾箱后端面的密封性，防止污水流出，需采用独立锁钩结构，对填装器进行锁紧，垃圾箱后端面与填装器结合面处的密封条始终保持压缩状态，确保填装器与垃圾箱的结合面良好密封性能。并在垃圾箱与填装器之间设置有密封结构，采用特殊橡胶材质，密封性能好，杜绝二次污染。 18.需设计有污水箱，污水容纳能力强。 19.智能化控制系统，在驾驶室内即可集中控制。具备自动、手动双套操纵方式。 20.配备夜间工作灯，方便环卫工人夜间作业。 21.配备冷暖空调。 22.提升机构为挂桶装置。 | 1 | 辆 |

2.路面养护车

| 序号 | 车辆名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面养护车 | 1.外形尺寸（长×宽×高）≤4650mm×1620mm×2060mm 2.底盘发动机功率与排量≥82kw/1498Lm 3.轮胎数：4个(不含备胎) 4.总质量≥2840kg 5.轴距：2700mm 6.底盘排放标准：国六 7.底盘发动机燃料种类：汽油 8.副发动机连续额定功率：10kw/3600rpm 9.副发动机燃油箱容量：35L 10.副发动燃油种类：汽油 11.副发动机排放标准：非道路二阶段（GB26133-20100） 12.高压水泵：最高压力24MPa 13.最大流量：35L/min 14.驾驶室配置：冷暖空调 15.前喷杆清洗宽度：1.5m 16.前喷杆偏转角度：±20 ° 17.前喷杆提升高度：100mm 18.辅助清洗小车清洗宽度：1.5m 19.水箱最大容积：1500L 20.手持喷枪作业时间：超过60 min 21.水管卷盘软管长度：15m（带自动回收功能） 22.最高车速：100km/h 23.副发动机带燃油自吸功能,具有工作平稳，振动小，动力强劲，作业高效的特点，正常工作噪声低于77dB（A)。 24.水箱具有上、下加水口，加水流畅，适应不同地区的取水要求。工具箱方便存取辅件与维护。 25.清洗装置的前喷水架采用电动推杆控制，可以实现左、右20度回转和上、下100mm高度范围变幅，最大清洗宽度达1.5米，可形成水幕清洗路面。配置高压手持喷枪用于清洗地面、人行道、非机动车道、广场、步行街、“牛皮癣”等，系统水压可达14MPa以上。 26.定点清洗装置可实现上、下、左、右方向的偏摆，方便定点清除路面污渍。左右角喷清洗装置，在车辆行驶时实现路缘、护栏底座、道路黄、白标线等的高压清洗作业； 27.卷盘配置带自回收功能的胶管卷盘，最大清洗距离可达15米。小推车可在机动车不便停靠的路段，可采用人力小推车进行清洗，该小推车为不锈钢管扶手，铝合金耐压喷杆，轻便、美观、可靠，清洗宽度为1.5m。 | 1 | 辆 |

注：1.响应报价不得超过预算金额，否则按无效报价处理。

2.供应商应对所投项目全部内容进行响应报价，响应报价应包括货物采购、运输、搬运等与项目有关的一切所有费用。

三、商务要求

- （一）交货期及安装要求

- 1.车辆证件齐全、完税及购买车险（报价含交强险、车船税、商业险，其中商业第三者责任险），采购人应提供相关手续协助成交供应商办理车辆上牌。

- 2.车辆若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收。

- 3.车辆在系统安装调试验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

- 4.车辆运至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由成交供应商负责。

- 5.车辆为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，且车辆符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 6.车辆为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随机设备的附件必须齐全。

- 7.成交供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 8.成交供应商自行将车辆直接运送至采购人指定的地点，并按本项目技术规格、技术规范的要求负责运行调试，提交符合验收办法和技术指标的现场调试数据，以作为车辆验收的依据，并将车辆调整到最佳状态。

- 9.采购人有权组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因车辆质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定，车辆符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。

- 10.成交供应商负责提供现场操作、维修、培训方案及培训资料，由专业安装技师及技术讲师为采购人作详细理论说明及实操演练培训。

- 11.如果车辆运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，成交供应商应及时安排补货、换货，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由成交供应商承担。

- 12.成交供应商保证合同项下提供的车辆不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，成交供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

- 13.成交供应商必须保证所提供的车辆能按国家规定上地方牌照，否则将赔偿由此造成的一切损失。采购人应提供相关资料并协助成交供应商办理车辆上牌的相关手续。

- （二）保修期及售后服务要求

- 1.报修途径需要便捷可靠，满足移动互联网类平台或软件（APP）等方式报修、售后过程可视化监管、售后完成后服务评价监管等，确保后期设备使用的售后服务质量。

- 2.除用户需求或技术参数条款中另有要求外，整车质量保修期（简称“质保期”）为1年（质保期与厂家出具的质保书有冲突的或国家三包政策有要求的选择最长期限），质保期自整车质量（含随车工具、备品备件）最终验收合格之日（即采购人出具书面验收合格证明之日）起计算。质保期内成交供应商对所供货物实行包修，期满后同时提供终身有偿维修保养服务。

- 3.质保期内成交供应商对所供零件实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务，但只收取零配件费。

- 4.终身维修，维修响应时间在接到维修要求后10分钟内电话响应，电话不能解决的需在48小时内由成交供应商或设备制造商上门保修，即由成交供应商或原厂家派员到用户设备使用现场维修，质保期内由此产生的一切费用均由成交供应商或原厂家承担；质保期满后，成交供应商或原厂家为采购人提供维修服务。

- 5.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

- 6.列出主要零部件名称、产地、保修期外更换的价格，及各种耗材的价格。

- 7.零部件、备品备件和专用工具要求按国家规定标准执行。

- 8.相关使用和维护资料要求按国家规定标准执行。

- （三）验收要求

- 1.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，且货物符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准。

- 2.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随车设备的附件必须齐全。

- 3.成交供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随车工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 4.成交供应商自行将设备直接运送至采购人指定的地点，并按本项目技术规格、技术规范的要求负责运行调试，提交符合验收办法和技术指标的现场调试数据，以作为设备验收的依据，并将设备调整到最佳状态。

- 5.采购人有权组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定，货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担，否则鉴定费由成交供应商承担。

- 6.验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者， 采购人应作出详尽的现场记录，或由采购人、成交供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。因此产生的有关费用由成交供应商承担。

- 7.如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，成交供应商应及时安排补货、换货，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由成交供应商承担。

- 8.成交供应商保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，成交供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

- （四）付款方式（以实际签订合同为准）

- 1.车辆送达目的地完成调试、验收（采购人书面验收合格）以及上牌手续且成交供应商向采购人提供完整合法的付款申请资料及与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与成交供应商名称一致后，采购人在20个工作日内一次性支付全部合同金额。

- 注：购买车辆上牌手续完成后，采购人向成交供应商付清购车款。如上牌不成功，则采购人不付款，车辆退还给供应商。

- 2.成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：

- (1)合同；

- (2)成交通知书；

- (3)成交供应商开具的正式发票；

- (4)验收报告。

- 3.本项目付款时间为采购人向财政支付部门提出支付申请的时间（不含财政支付部门的审查时间）。同时，成交供应商知悉本合同项下的费用需经财政拨款流程，因财政拨款迟延，成交供应商不得追究采购人逾期付款的违约责任。