电子报价一览表

项目名称：乳城镇人民政府环卫设施设备购置项目

项目编号：2023-632-SGHZ-DZX

| 序号 | 名称 | 报价产品的技术、服务响应情况 （是否响应需求内容） | 技术参数 | 数量 | 品牌型号 | 产地 | 含税报价（人民币 ） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7吨级压缩式垃圾车 | 完成响应 | 1.底盘发动机功率(kW)≥85 2.排放标准：国六 3.最高车速(km/h)≥90 4.总质量(kg)≥7300（总质量应不大于8吨） 5.整备质量(kg)≤5460 6.额定载质量(kg)≥1720 7.外形尺寸(mm)长≤6755 8.外形尺寸(mm)宽≤2150 9.外形尺寸(mm)高≤2380 10.车辆轴距（mm）≥3360 11.垃圾箱有效容积 (m³)≥6.5 12.污水箱总容积(L)≥450 13.压缩循环时间(s)≤13 14.上料循环时间(s)≤10 15.需设置有推铲结构，布置在垃圾箱内部，在多级液压油缸驱动下沿垃圾箱轨道滑动，完成卸料作业。 16.垃圾箱内腔的关键部位需采用耐腐蚀性强的耐候钢，极限强度高，耐腐蚀能力强，使用寿命长，适用于腐蚀性作业环境。 17.为确保垃圾箱后端面的密封性，防止污水流出，需采用独立锁钩结构，对填装器进行锁紧，垃圾箱后端面与填装器结合面处的密封条始终保持压缩状态，确保填装器与垃圾箱的结合面良好密封性能。并在垃圾箱与填装器之间设置有密封结构，采用特殊橡胶材质，密封性能好，杜绝二次污染。 18.需设计有污水箱，污水容纳能力强。 19.智能化控制系统，在驾驶室内即可集中控制。具备自动、手动双套操纵方式。 20.配备夜间工作灯，方便环卫工人夜间作业。 21.配备冷暖空调。 22.提升机构为挂桶装置。 | 1辆 |  |  |  |  |
| 2 | 路面养护车 | 完成响应 | 1.外形尺寸（长×宽×高）≤4650mm×1620mm×2060mm 2.底盘发动机功率与排量≥82kw/1498Lm 3.轮胎数：4个(不含备胎) 4.总质量≥2840kg 5.轴距：2700mm 6.底盘排放标准：国六 7.底盘发动机燃料种类：汽油 8.副发动机连续额定功率：10kw/3600rpm 9.副发动机燃油箱容量：35L 10.副发动燃油种类：汽油 11.副发动机排放标准：非道路二阶段（GB26133-20100） 12.高压水泵：最高压力24MPa 13.最大流量：35L/min 14.驾驶室配置：冷暖空调 15.前喷杆清洗宽度：1.5m 16.前喷杆偏转角度：±20 ° 17.前喷杆提升高度：100mm 18.辅助清洗小车清洗宽度：1.5m 19.水箱最大容积：1500L 20.手持喷枪作业时间：超过60 min 21.水管卷盘软管长度：15m（带自动回收功能） 22.最高车速：100km/h 23.副发动机带燃油自吸功能,具有工作平稳，振动小，动力强劲，作业高效的特点，正常工作噪声低于77dB（A)。 24.水箱具有上、下加水口，加水流畅，适应不同地区的取水要求。工具箱方便存取辅件与维护。 25.清洗装置的前喷水架采用电动推杆控制，可以实现左、右20度回转和上、下100mm高度范围变幅，最大清洗宽度达1.5米，可形成水幕清洗路面。配置高压手持喷枪用于清洗地面、人行道、非机动车道、广场、步行街、“牛皮癣”等，系统水压可达14MPa以上。 26.定点清洗装置可实现上、下、左、右方向的偏摆，方便定点清除路面污渍。左右角喷清洗装置，在车辆行驶时实现路缘、护栏底座、道路黄、白标线等的高压清洗作业； 27.卷盘配置带自回收功能的胶管卷盘，最大清洗距离可达15米。小推车可在机动车不便停靠的路段，可采用人力小推车进行清洗，该小推车为不锈钢管扶手，铝合金耐压喷杆，轻便、美观、可靠，清洗宽度为1.5m。 | 1辆 |  |  |  |  |
| 合计报价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如该表与采购需求不一致，以采购需求为准。

1.响应报价不得超过预算金额，否则按无效报价处理。

2.供应商应对所投项目全部内容进行响应报价，响应报价应包括货物采购、运输、搬运等与项目有关的一切所有费用。

报价单位：

（公章）

报价日期：