## 2024年仁化县残疾人家庭无障碍改造采购项目采购需求

## 一、采购项目内容

（一）采购需求

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 交货期 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年仁化县残疾人家庭无障碍改造采购项目 | 1项 | 自合同签订之日起30个日历天内完成供货及验收合格。 | 120,229.00 |

注：1、报价超出预算金额的列为无效响应处理。

2、供应商必须对本项目的全部内容进行报价，如有缺漏，将导致无效响应。

3、报价应为人民币含税全包价，包括测试、运输、安装调试、验收等一切费用。

（二）采购项目需求汇总表及详细技术参数

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I型尼龙扶手40cm | 1.扶手长度为400mm，产品功能:本产品有点状防滑、横纵双向防滑功能，同时有抗菌功能。 2.产品材质:外壳为优质尼龙材料，管径35毫米，外管为抗菌尼龙材料，内衬管径25毫米，内管为201不锈钢内管，配夜光垫圈，外管壁厚(带防滑点)≥4.0mm内管壁厚≥1.0mm，法兰片和螺丝为不锈钢材质，连接管件整体为整体金属外包抗菌尼龙。承重150kg左右。 | 件 | 2 |
| 2 | I型尼龙扶手60cm | 1.扶手长度为600mm，产品功能:本产品有点状防滑、横纵双向防滑功能，同时有抗菌功能。 2.产品材质:外壳为优质尼龙材料，管径35毫米，外管为抗菌尼龙材料，内衬管径25毫米，内管为201不锈钢内管，配夜光垫圈，外管壁厚(带防滑点)≥4.0mm内管壁厚≥1.0mm，法兰片和螺丝为不锈钢材质，连接管件整体为整体金属外包抗菌尼龙。承重150kg左右。 | 件 | 9 |
| 3 | L型尼龙扶手 | 1.扶手规格为750*500mm，产品功能:本产品有点状防滑、横纵双向防滑功能，同时有抗菌功能。 2.产品材质:外壳为优质尼龙材料，管径35毫米，外管为抗菌尼龙材料，内衬管径25毫米，内管为201不锈钢内管，配夜光垫圈，外管壁厚(带防滑点)≥4.0mm内管壁厚≥1.0mm，法兰片和螺丝为不锈钢材质，连接管件整体为整体金属外包抗菌尼龙。承重150kg左右。 | 件 | 5 |
| 4 | 通道尼龙扶手 | 1.产品功能:本产品有点状防滑、横纵双向防滑功能，同时有抗菌功能。 2.产品材质:外壳为优质尼龙材料，管径35毫米，外管为抗菌尼龙材料，内衬管径25毫米，内管为201不锈钢内管，配夜光垫圈，外管壁厚(带防滑点)≥4.0mm内管壁厚≥1.0mm，法兰片和螺丝为不锈钢材质，连接管件整体为整体金属外包抗菌尼龙。承重150kg左右。 | 米 | 9.7 |
| 5 | 可上翻尼龙扶手 | 1.扶手规格为600*130mm，产品功能:本产品有点状防滑、横纵双向防滑功能，同时有抗菌功能。 2.产品材质:外壳为优质尼龙材料，管径35毫米，外管为抗菌尼龙材料，内衬管径25毫米，内管为201不锈钢内管，配夜光垫圈，外管壁厚(带防滑点)≥4.0mm内管壁厚≥1.0mm，法兰片和螺丝为不锈钢材质，连接管件整体为整体金属外包抗菌尼龙。承重150kg左右。 | 件 | 3 |
| 6 | 可上翻带活动支撑尼龙扶手 | 1.扶手规格为600*750mm，产品功能:本产品有点状防滑、横纵双向防滑功能，同时有抗菌功能。 2.产品材质:外壳为优质尼龙材料，管径35毫米，外管为抗菌尼龙材料，内衬管径25毫米，内管为201不锈钢内管，配夜光垫圈，外管壁厚(带防滑点)≥4.0mm内管壁厚≥1.0mm，法兰片和螺丝为不锈钢材质，连接管件整体为整体金属外包抗菌尼龙。承重150kg左右。 | 件 | 5 |
| 7 | 可上翻带活动支撑沐浴凳 | 1.扶手规格为420*350mm，产品功能:本产品有点状防滑、横纵双向防滑功能，同时有抗菌功能。 2.产品材质:外壳为优质尼龙材料，管径35毫米，外管为抗菌尼龙材料，内衬管径25毫米，内管为201不锈钢内管，配夜光垫圈，外管壁厚(带防滑点)≥4.0mm内管壁厚≥1.0mm，法兰片和螺丝为不锈钢材质，连接管件整体为整体金属外包抗菌尼龙。承重150kg左右。 | 件 | 7 |
| 8 | 多功能坐便轮椅 | 1.车架选用航钛高强度特种铝型材焊接而成,具有强度高,重量轻的特性，车架表面经氧化处理后,具有抗老化、不会生锈的特质。 2.把手管可以向下折叠，可以大大减少包装尺寸。 3.扶手架弯曲管的设计看起来更加简洁大方且美观，加长型PU弯扶手，耐用，美观。 4.靠垫：采用进口原料阻燃网布料车缝成型，质地柔软透气防滑，平整美观，抗拉强度高。 5.厕桶和吹塑座板采用环保工程塑料材料，具有防水、容易清洁功能；厕桶则是采用滑槽式类似梯形的厕桶。 6.安全装置：采用新设计自锁式刹车，刹车装置既有普通刹车效果且带自锁刹车效果，方便快捷、安全，如需要将轮椅静止时，可将刹车手把向下压到卡位处即可。 7.脚踏板处采用螺丝锁紧装置，稳固安全且方便拆卸。 8.前置耐磨6寸PVC万向前轮配铝合金前轮叉；后置16寸PU胎后轮，具有免充气耐磨系数高的特点，减震功能卓越。 9.可折叠式车架,方便携带出行，且能节省占用空间位置。 10.总长：90cm；总宽：54cm；总高：71cm；折叠宽度：29cm；座位宽度：42cm；座位深度：43cm；座位离地面高度：47/50cm；靠背高度：40cm；前轮直径：15cm ；后轮直径:31cm；车架材质/管径*厚度：6061/φ19*2T；净重量：11.7kg；承重量：100kg；包装尺寸：91x30x72cm。 | 台 | 1 |
| 9 | 多功能轮椅 | 1.车架选用高强度特种铝型材焊接而成，表面经烤漆处理不仅美观还具有不褪色、防锈能力强，安全性能高，坚固耐用等特点。 2.座垫/靠垫：采用阻燃黑牛布料车缝成型，质地柔软透气防滑，平整美观，抗拉强度高，内置中间夹层高达600d的帆布。 3.靠背架：角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计，为人体提供最佳支撑。 4.扶手架/脚踏板：扶手架可后翻转，可调节高低脚踏板，操作简单快捷。 5.后轮：22英寸（55cm）优质PU后轮，减震功能卓越，配手轮装置（手直接驱动轮椅时使用）。 6.前轮：6英寸（15cm）PVC前轮，配高强度塑料轮毂与一体铸造铝合金前叉。 7.刹车结构：刹车装置配有防护罩盒，采用肘节式刹车装置制动后低于座位面，灵活方便快捷、安全。 8.可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置。 9.总长：98cm；总宽：52cm；总高：89cm；折叠宽度：32cm；座位宽度：35cm；座位深度：40cm；座地面高度：47cm；靠背高度：41cm；前轮直径：15cm；后轮直径：56cm；管径*厚度：φ22*2T；称重量：75kg；净重量：13kg。 | 台 | 1 |
| 10 | 大理石灶台 | 1.规格：高76cm、宽50cm-60cm，含安装。 | 米 | 8.6 |
| 11 | 无障碍水泥路面硬底 （基础，清理） | 1.厚10cm。 2.水泥、沙、石、混凝土结构。 | ㎡ | 28.5 |
| 12 | 卫生间降级 （含清理） | 1.固体台阶拆除及清理。 | 项 | 3 |
| 13 | 卫生间坐厕改造（地漏2个） | 1.拆除蹲厕，新装坐厕，含接水管、角阀、软管等配件。 | 项 | 4 |
| 14 | 防滑地砖 | 1.规格：30mm*30mm。 2.制造工艺：哑光；样式工艺：凹凸。 3.吸水性：≤0.1﹪。 4.耐磨系数：≤150mm。 5.抗冻性：耐急冷急热：145℃-15℃循环。 | ㎡ | 2.6 |
| 15 | 拆旧卫生间门 | 1.拆除旧门及清理。 | 项 | 1 |
| 16 | 扩卫生间门 | 1.扩大房门或卫生间门，含清理。 | 项 | 1 |
| 17 | 202不锈钢安全防护门 | 1.202不锈钢材质，含门锁及安装。 | ㎡ | 2 |
| 18 | 202不锈钢安全防护网 | 1.202不锈钢材质，表面光滑，坚固耐用。 | ㎡ | 67 |
| 19 | 不锈钢洗手盆 （含水龙头） | 1.不锈钢洗手盆，接水管及水龙头等配件。 | 套 | 1 |
| 20 | 202不锈钢护栏扶手 | 1.不锈钢材质，面管50cm-60cm，高80cm-90cm，表面光滑，坚固耐用。 | 米 | 70.1 |
| 21 | 定做卫生间门（80cm*195cm，双开） | 1.202不锈钢材质，含门锁及安装。 | 项 | 1 |
| 22 | 加装电源线路、线槽、开关插座 | 1.规格：2.5平方国标电源线，线槽，开关插座。 | 米 | 140 |

二、商务条款

（一）货物要求

1、货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、交付验收标准依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

②符合用户需求和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

③货物来源国官方标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5、供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

6、所有设备交货后的拆箱、安装、调试等项目工作（包括费用）均由供应商负责，但必须在用户指定人员的参与下进行。

7、本项目为交钥匙承包项目，供应商承包及负责用户需求中对供应商要求的一切事宜及责任。供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

8、本项目对用户需求中的设备清单未列出而本项目所必须的配件由供应商提供，成交价为本项目的总价，采购人不再追加任何费用。

9、本项目所有的设备和材料所涉及的设计标准、规范，产品标准、规范，工程标准、规范， 验收标准、规范等必须完全符合中华人民共和国及省、市相应的标准和规范。

10、成交供应商应在项目实施过程中装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的项目实施范围进行实施，禁止无关人员进入现场。未经采购人同意，成交供应商不得擅自使用与本项目无关的采购人设施设备；不得擅自拆除、变更采购人防护设施及标示。成交供应商在施工过程中应确保安全文明施工，做到人离场清。

11、成交供应商必须按照采购人对外来人员的管理要求，配合做好出入管理工作。 成交供应商在施工期间应严格遵守国家、省市相关文明施工、深夜施工、环保和城管等规定，建立规章制度和防护措施。

（二）售后服务要求：

1、项目验收合格之日起所有设备一年免费上门保修，其它设备按厂家保修条例保修；

2、保修期内出现质量问题2小时电话响应，4小时内到达现场免费上门包修。48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，须免费提供同档次的设备临时使用。

（三）项目完成时间及项目实施地点

1、完成时间：自合同签订之日起30个日历天内完成供货、安装调试并交付使用。

2、设备安装位置由采购人指定。

（四）验收标准

1、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

3、供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由供应商承担。

（五）付款方式

由采购人按下列程序付款：

1、成交供应商按合同签订时间及按要求完成后，采购人组织验收，验收合格后成交供应商开具发票，采购人收到发票后30日内向成交供应商支付100%合同款。

2、成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）成交供应商开具的正式发票；

（3）验收报告（加盖采购人公章）；

（4）成交通知书。

3、因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。