电子询价报价一览表

项目名称：仁化县人民法院法警羁押室门控系统升级采购项目

项目编号：2026-124-GDHZ-DZX

预算金额：¥74,800.00

| 序号 | 采购内容 | 采购需求的技术、服务要求 | 报价产品的技术、服务响应情况 | 是否满足要求 | 响应报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仁化县人民法院法警羁押室门控系统升级采购项目 | 详见《采购需求》 | 完全响应 | 满足 | ¥ |

xxxx有限公司(单位公章)

日期：2026年06月23日

营业执照

仁化县人民法院法警羁押室门控系统升级采购项目采购需求

一、采购项目需求一览表

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 服务期限 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仁化县人民法院法警羁押室门控系统升级采购项目 | 1项 | 合同签订后30日内完成供货、安装、调试并交付验收 | ¥74,800.00 |

- 报价要求

- 供应商报价不得高于文件规定的预算金额，否则将导致响应无效处理。

- 报价应为人民币含税全包价，包括但不限于项目实施过程的供货方测试、制造、包装、运输、安装调试、装卸、验收、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等全部费用。在项目的实施过程中，供应商必须充分考虑在本项目实施期间的一切可能产生的风险和相关费用，采购人将拒绝支付合同约定之外的任何费用和补偿。

- 采购标的清单、技术规格及参数

| 序号 | 产品名称 | 产品技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件定制 | 1、现有互锁AB门通过增加声光或屏幕提示是否存在某个门未锁好，导致其他门无法正常开启。 2、实现紧急情况下可通过生物识别或者刷卡强制打开某个门的权限。不受AB门影响。 3、为了不影响现有AB门互锁，需要卷闸门通过增加语音或者声光提示卷闸门是否关闭到位。 4、消费软件实现：对应当前餐别未订餐的情况下去刷卡，系统响应提示未订餐。对应当前餐别订餐了已消费，系统提示已用餐。 5、员工吃饭时需要验证员工当前时间段有没有今行订餐，有订餐可在消费机刷卡就餐，没有订餐需要有语音及界面提示，具体提示明细如下： 若员工没有订餐，则提示“未订餐” 若员工有订餐且已消费，则提示“已就餐” 校验订餐时间以服务器时间为准； 设备网络保持实时在线状态 | 1 | 项 | 综合管理平台 |
| 2 | 指示灯 | / | 7 | 个 | 信号指示灯 |
| 3 | 门磁 | / | 1 | 套 | 卷闸门门磁 |
| 4 | 继电器 | / | 7 | 个 | 门磁继电器 |
| 5 | 门锁 | / | 2 | 套 | 双门磁力锁 |
|  |  | / | 4 | 个 | 门禁锁 |
| 6 | 面部识别门禁机 | 1、人脸门禁设备应采用8英寸IPS触摸液晶显示屏，分辨率不低于1280*800 2、设备支持实时人脸检测，识别速度≤0.3s，人脸比对识别率≥99%。设备支持1:1比对和1:N人脸识别，支持最远2m识别人脸，最远人脸识别距离可调整。 ▲3、设备支持活体防伪检测，采用双目光电硬件+活体识别算法,对打印高清人脸图片、照片、人脸图像视频以及各种材料面具的攻击，具有较强的防伪能力。使用照片或视频应不能进行有效识别。（提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章证明） 4、设备应配备不小于200万像素的超低照度宽动态摄像头，可在逆光、阴影等环境下快速识别，支持50000 lux极端光照环境下清晰准确的识别人脸 5、设备用户容量:≥50000人，禁止名单容量:≥500人，面部容量:≥50000人，卡容量:≥30000张，离线保存记录容量:≥150000条，并支持扩容 6、、设备应支持RS232通信、继电器输出、报警输出、辅助输入，支持连接出门开关、门磁、报警器、烟感探测器、打印机等； | 2 | 台 |  |
| 7 | 辅材 |  | 1 | 项 |  |

四、商务要求

（一）服务期限：合同签订后30日内完成供货、安装、调试并交付验收。

（二）交付地点：采购人指定地点

（三）供货要求：

- 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用；

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有设备的附件必须齐全；

- 有关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 所供货物及服务应符合采购文件中所述的标准。

- 成交供应商负责将货物材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

- 各种货物产品必须提供装箱清单，将按装箱清单验收货物。

- 货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

- 货物在系统安装调试验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

- 设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由成交供应商负责。

- 必须依照采购文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

（四）售后服务要求：

- 成交供应商应按照国家有关法律、法规、规章和“三包”规定以及响应承诺提供售后服务。售后服务及保修条件不得低于国家和行业主管部门制定的有关标准。

- 所有耗材产品均需按生产厂商规定的保修期提供免费保修服务。

- 本项目质量保证期（简称：质保期）3年，相关费用包含在响应报价中。质保期开始时间从项目通过采购人验收之日起计算。（提供承诺函,格式自拟）

- 质保期内，非采购人人为原因出现的产品质量问题及安装问题，由成交供应商负责包修、包换或包退，并承担因此产生的一切费用。

- 成交供应商应提供全年365天，每周7*24小时的售后服务，成交供应商应配合采购人的工作安排，收到采购人报修电话后需15分钟内电话响应，报修后2小时内技术服务人员到达采购人故障设备所在地进行修复，技术服务人员不能在4小时内修复时，应马上安排其他技术服务人员上门维修，直至设备完全正常运行为止。

- 特殊情况下，供应商应响应采购人的需求，安排驻场技术服务人员24小时现场待命。

- 成交供应商提供以上基本服务的费用应己全部计入产品采购的报价中，成交供应商不得再向采购人收取任何费用。

- 验收要求：

- 成交供应商需向采购人提交书面验收申请，并附系统及设备调试记录、自检报告等相关资料。采购人收到申请后，委托咨询单位依据国家相关标准、行业规范及采购合同约定组织履约验收工作。若验收过程中因货物质量问题产生争议，由项目所在地县级以上质量技术监督部门或其指定的具有资质的检测机构进行鉴定，鉴定费用先由成交供应商垫付。经鉴定，货物符合质量技术标准及合同约定的，鉴定费由采购人承担；不符合的，鉴定费由成交供应商承担，同时成交供应商需承担相应的整改责任。

- 培训要求：

- 在项目验收完成后，成交供应商应提供培训服务，提供专业技术人员对采购人使用人员和相关管理人员进行培训，保证两名以上操作人员熟练掌握操作技术为止。

- 成交供应商需制定详细的培训内容和培训计划。

- 如遇系统升级更新，成交供应商需及时提供更新操作指导。

- 付款方式和条件：

- 自项目验收完毕之日起30日内，成交供应商向采购人开具合法有效发票后，采购人支付合同金额100%款项。

- 结算方式：转账结算（银行转账）。

- 成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同。

（2）成交供应商开具的正式发票：成交供应商收款时必须持有效发票。收款方、出具发票方、合同乙方均必须与成交供应商名称一致。

（3）验收报告。

- 因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

- 付款期间如因特殊情况需调整，由双方协商处理。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注：1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注：1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。