报价一览表

项目名称：新丰县城市综合服务中心物料粉碎车采购项目

项目编号：2023-572-SGHZ-DZX

| 序号 | 名称 | 报价产品的技术、服务响应情况 （是否响应需求内容） | 技术参数 | 数量 | 品牌型号 | 产地 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物料粉碎车 | 完成响应 | - 1.底盘发动机功率(kW)≥90 - 2.最高车速(km/h)≥115 - 3.最大进料直径(mm)≥220 - 4.最大进料速度(m/min)≥30 - 5.最大处理能力(kg/h)≥2000 - 6.垃圾箱容积(m³)≥7 - 7.粉碎装置举升角度(°)≥60 - 8.最小转弯直径(m)≤13 - 9.车辆需具有树枝树干等园林垃圾粉碎、收集、运输、卸料功能为一体，能满足日常园林垃圾就地及时粉碎减容、收集运输的需求，有效解决大量园林垃圾收运困难的问题，需提供车辆粉碎作业、收集存放、卸料的实物照片证明。 - 10.车辆后部需设有粉碎仓,安装有专用粉碎装置，粉碎仓外观需采用一体化成型设计，配置高档漂亮的玻璃钢罩盖，美观大方，方便操作维护。粉碎装置安装在托架上,四周密封，有效防止粉碎的木屑四处飞溅，保证作业安全性，降低作业噪声。 - 11.粉碎刀片需采用不低于A8高韧性模具钢，表面硬度高、内部韧性好、刀刃锋利，寿命长久，可实现树枝树干等园林垃圾的高效粉碎和收集。 - 12.车辆需设置有垃圾箱，用于木屑的收集、存放，降低园林垃圾转运成本。 - 13.需配有推铲结构，用于粉碎后的园林垃圾卸料作业。卸料时垃圾箱不用举升，大幅提高卸料作业安全性，卸料更干净，卸料速度快。 - 14.车辆后部进料口右侧需设有控制面板，用于车辆各作业功能操作及作业参数显示。操作设备进行粉碎作业时，可实现粉碎装置一键启动、停止作业功能。 - 15.为确保作业人员安全，在车辆粉碎装置进料口的左侧及右侧操作面板上需分别设置急停开关,用于紧急情况下停止作业，保障作业人员的人身安全。 - 16.车辆需设计开发智能人体识别控制系统，当工作人员的手或其他身体部位伸入进料口末端时，进料辊紧急停止进料，以免工作人员卷入粉碎装置，消除造成重大人身伤害事故的安全风险。 - 17.粉碎仓前端面上需安装传感器传感器，用于检测垃圾箱内部粉碎后的物料储存情况及物料满箱报警及停机控制。 - 18.车辆需配置压力传感器、转速传感器，实时监控刀辊的工作转速，马达及油缸的工作压力等作业参数，及时调整作业过程中作业控制策略和参数，提高产品的智能化水平。 - 19.需配备语音报警系统，在车辆驻车作业和行车运输时发出多种语音报警提示信息，如“粉碎装置举升，注意安全”、“粉碎装置下降，注意安全”、“垃圾箱已满，请停止作业”、“推铲推出，请注意安全”、“支腿未收起、请勿移动车辆”等多种语音提示功能。 - 20.为方便在夜间或亮度不够的环境下作业，监视垃圾箱内部料位情况，垃圾箱内部需配有照明灯，粉碎舱进料口配备工作灯；为便于维护，粉碎仓内部配备工作灯。 - 21.垃圾箱尾部需设有支腿，保证车辆粉碎作业稳定、安全。 - 22.车辆的电控系统在粉碎仓举升/下降、支腿放下/收回、推铲推出/收回等工况下需设计各动作协同互联互锁可靠的安全控制程序，确保正常作业或误操作时保障设备及人身安全。 23.为确保操作人员和设备安全，在垃圾箱和粉碎装置安装托架之间需设有粉碎装置举升安全撑杆。车辆调试、检测及维修等作业时，保障人员与设备安全，需提供实物照片证明。 | 1辆 |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如该表与采购需求不一致，以采购需求为准。

报价单位：

（公章）

报价日期：