电子竞价报价一览表

电子询价项目名称：广东省人工影响天气水资源保障工程项目-火箭发射装置升级更新项目（韶关市新丰县气象局）

电子询价项目编号：2026-093-GDHZ-DZX                                                         预算金额：¥114,000.00

| 序号 | 采购标的 | 采购需求的技术、服务要求 | 报价产品的技术、服务响应情况 | 是否满足要求 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省人工影响天气水资源保障工程项目-火箭发射装置升级更新项目（韶关市新丰县气象局） | - 一、采购需求一览表 序号; 采购内容; 数量; 主要技术规格、参数及要求; 合同履约期限; 预算金额（元）. - 1; - 广东省人工影响天气水资源保障工程项目-火箭发射装置升级更新项目（韶关市新丰县气象局）; - 1套; - 详见“技术要求”内容; - 合同签订之日起一年内; - ¥114,000.00. - 二、采购项目技术要求 （1）火箭通用发射架 满足箭架分离，自动化、信息化功能，设备数据实时对接火箭作业安全终端。 1）安全点火发射：在允许的情况下对火箭进行安全点火发射，在其他情况下限制点火； 2）无线遥控指挥：发射控制终端发出指令，发射架上的无线接收模块接收指令，并控制发射架完成相应的动作； 3）姿态测量反馈：实时测量发射架定向器的俯仰角和方位角，并能在发射控制器上实时显示； 4）应急操控：无线遥控系统故障时，发射控制终端通过连接电缆的方式对发射架上火箭进行电阻检测和发射； 5）数据存储导出：每发射一枚火箭，能够自动生成一条信息，自动存储在安全锁定器中，并具有数据导出功能； 6）自动复位：作业完毕后，发射架可自动回到零位（运输位）； 7）姿态调整和锁紧：正常情况下，根据接收指令，自动实现发射姿态并电动锁定俯仰角和方位角；出现故障时，可手动操作发射架进行姿态调整并手动锁定俯仰角和方位角； 8）具有发射安全保护功能； 9）具有安全射界识别功能。 （2）火箭作业安全监控终端 具备作业指令接收、安全射界验证、三码合一、作业状态判断和作业状态上报功能，须与“天工”平台对接。 （3）基于三码绑定的人工影响天气火箭发射安全锁控系统 1）输入电压范围：±100V； 2）额定电压：（16±5%）V； 3）最大解锁保持时间：300秒（总线断电）； 4）插入阻抗：小于0.5欧姆； 5）灌入电流：<5mA（灌入电压<80时）； 6）解锁保持时间设定范围：1~300秒； 7）通信模式：MBUS（双向无极性）； 8）通信速率：1024bps； 9）校验和算法：CRC8。 - 三、商务要求 （一）合同履约期限 - 合同签订之日起一年内。 - （二）服务地点 - 采购人指定地点。 - （三）维护服务要求 - 1.质量保证与售后服务：提供完善的售后服务方案，质保期自最终验收合格之日起不少于8年。质保期内，应提供备品备件先行更换。 （四）报价要求 1.报价超出预算金额的列为无效响报价处理。 2.供应商必须对本项目的全部内容进行响应报价，如有缺漏，将导致响应无效。 3.供应商的报价为一次性报价，即在本项目合同履约期限内价格固定不变；报价应为人民币含税全包价。 （五）付款方式 1.项目最终验收合格后10个工作日内，采购人向供应商支付合同含税总价的100%（以合同签订情况为准）。 供应商应充分理解采购人支付申请时间，不得因此延迟交付成果和向采购人索赔任何额外费用，不因此追究采购人责任。 2.付款方式：采用银行转账形式。 3.每笔款项支付时，成交供应商同时向采购人提供相应金额的正式发票。 （六）验收要求 在交接时当场进行验收。 | 完全响应 | 是 | 1 |  |  |
| 总报价(元） |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

报价日期：