韶关市乳源公路养护中心购置扫路车项目

采购需求

- 一、采购项目技术规格、参数及其他要求

- 1、采购需求一览表

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 技术需求 | 交货期 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 韶关市乳源公路养护中心购置扫路车项目 | 1项 | 详见2、采购标的清单、技术规格及参数 | 自合同签订之日起30个日历天内交货、安装完毕并通过验收 | ￥480,000.00 |

- 2、采购标的清单、技术规格及参数

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扫路车 | 1.产品名称：扫路车 2.底盘排放标准：国六 3.底盘型号：BJ1088VEJEA-FK（欧马可）二类汽车底盘或优于 4.总质量(kg)：≤8300 5.整备质量(kg)：≤5480 6.额定质量(kg)：≥2150 7.底盘发动机型号：D25TCIF1柴油发动机或优于 8.底盘发动机功率（额定转速3000r/min）时的功率(kW)：≥110 9.最高车速(km/h)：≥105 10.驾驶室座位数及准载人数(人)：≥3 11.整车长（mm）：≥5830 12.整车宽（mm）：≥2100 13.整车长（mm）：≥2530 14.清扫宽度(m)：≥3 15.最大清扫能力(m2/h)：≥62000 16.作业清扫速度范围(km/h)：3-20 17.最大吸入粒度(mm)：≥110 18.垃圾箱有效容积(m3)：≥2.5 19.最小转弯直径(m)：≤15.5 20.整车需采用“显示屏+控制器+CAN总线操作面板”的控制模式。作业起动和作业停止时，吸嘴升降、扫盘收放等作业装置全由一键控制，操作简便。 21.整车需可根据路面情况选择多种作业模式，选定作业模式后各作业机构的启动与关停由程序自动控制，智能化一键式操作，产品作业模式有全扫作业、左扫作业、右扫作业等。 22.整车需采用“中置四立扫＋后置吸嘴” 对称结构布置形式，方便道路左右两边路沿清扫。 23.副发动机与风机需采用离心式自动离合器连接装置，可保证副发动机在启动和停机时与风机自动脱离，可提高副发动机的工作可靠性和使用寿命，简化了操作。 24.需设置手动泵应急系统，在副发动机停机的状态下也能收放、举升垃圾箱，便于维护保养。 25.需配备语音报警系统能在作业和卸车时发出多种语音报警和提示信息，有 “水箱水位低，不能清洗作业”、“污水箱倾翻，请注意安全”等条语音提示信息，还有多条音乐提示信息和轰鸣报警信息等。 26.为确保操作人员和设备安全，在垃圾箱下部设有安全撑杆。 27.需配有防漏净、油位油温自动报警装置的油箱，避免发生大量液压油外漏的情况。同时在系统由于意外原因造成液压油外泄时经维修后仍有足够的液压油完成各项功能动作。 | 1 | 辆 |  |

- 二、商务要求

- （一）交货期：自合同签订之日起30个日历天内交货、安装完毕并通过验收。

- （二）交货地点：采购人指定地点

- （三）质保期及售后服务要求

- 1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为1年，质保期内成交供应商对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身(有偿)售后维修保养服务，供应商需具备韶关地区拥有制造商授权已在运营成熟的本地专业售后维修保养服务跟进售后服务。

- 2.质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

- 3.对采购人的服务通知，成交供应商在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，成交供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

- （四）安装与调试

- 1.成交供应商必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备安装并调试至正常运行的最佳状态。

- （五）验收：

- 1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

- 2.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

- 3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 4.成交供应商应将关键主要设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。

（六）付款方式：合同签订生效，项目验收合格后的20个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的100%。