交通气象站建设服务采购需求及审核意见

- 采购需求一览表

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 技术要求 | 完成期 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通气象站建设服务 | 1项 | 详见本项目技术要求 | 自合同签订之日起1个月内完成交货、验收的全部工作 | 290,000.00 |

- 采购项目内容

2.1 建设任务：

在韶关高速公路上建设3套4要素（气温、雨量、风向、风速）自动气象站。

2.2 建设地点：

位于韶关市高速公路（往瑶前互通方向）K27+600处、K76+600（广州方向）、一六服务区（南行）

具体安装位置由采购人现场勘查后确认。

2.3 设备要求：

2.3.1 本次采购的设备为：四要素（气温、雨量、风向风速）自动气象站，采取GPRS通讯，太阳能供电。

2.3.2 采购数量：3套。

2.3.3 采购要求：设备包安装，以及辅助设施建设，包含太阳能板、风塔制作安装、防雷设施制作安装、基座其他等配备建设。

2.3.4 验收要求：符合相关标准及合同等技术要求。

2.3.5 交付要求：验收通过后，数据及设备运转正常，采购人安排的技术人员能进行日常操作。

- 采购项目技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采集系统 | 自动气象站的核心部件，实现温度、风速、风向、雨量、能见度等气象要素的采集、质控与传输。满足《新型自动气象（气候）站功能需求书》并取得中国气象局颁发的气象专用技术装备使用许可证； 1.使用环境条件：空气温度：-20℃～+70℃，相对湿度：0～100%； 2.供电：交流220V；直流9～15V； 3.核心采集器功耗：<2W； 4.交流断电后备供电时间：≥7天； 5.遥测距离：<2km，抗风：阵风75m/s； 6.可靠性：平均无故障时间：>3000小时； 7.防雷性能：感应雷电压小于5KV，电流小于1500A，响应时间小于10-12秒； 8.具备短路、过流自动断开进入保护状态功能，故障排除后可自启动恢复； 9.报文涵盖采集系统、传感器、通信终端、工作电源等核心部件的运行监控信息，并能无缝接入广东省气象部门业务应用的气象装备虚拟化（3D）监控系统。 | 3 |
| 2 | 传感器 | 含温度、风速、风向、雨量。 | 3 |
| 2.1 | 温度传感器 | 采用ITS-90温标，测量范围：-50～50℃，分辨力：0.1℃（准确度要求±0.2℃时），最大允许误差：±0.2℃。 | 3 |
| 2.2 | 风传感器 | 风向：测量范围：0～360°；分辨力：3°；最大允许误差：±5°；起动风速：≤0.5m/s；输出：7bit格雷码；使用温度范围：-50～50℃；供电电源：电压：DC(5±0.5)V；电流：平均值小于20mA；传感器具有互换性； 风速：测量范围：0～60m/s；分辨力：0.1 m/s；最大允许误差：±（0.5+0.03V）m/s；起动风速：≤0.5 m/s；输出：频率信号，校准方程为线性；使用温度范围：-50～50℃；供电电源：电压：DC(5±0.5)V；电流：平均值小于5mA；允许对校准方程线性系数进行修改的前提下传感器具有互换性。 | 3 |
| 2.3 | 雨量传感器 | 雨强测量范围：0～4mm/min，分辨力：0.1 mm，最大允许误差：0.4mm（≤10mm）；±4%（＞10mm）。 | 3 |
| 3 | 外围设备 | 外围设备包括供电系统、无线通信模块。 | 3 |
| 3.1 | 供电系统 | 供电系统的备件优先配置太阳能。满足在阴雨天不低于7天的连续供电。 1.太阳能供电具备断电自启动功能，含不低于120W单晶硅太阳能板、太阳能充电控制器、316不锈钢电池箱、316加固防护支架、100AH胶体电池。 | 3 |
| 3.1.1 | 太阳能板 | 不低于120W单晶硅太阳能板 | 3 |
| 3.1.2 | 蓄电池 | 100AH胶体电池 | 3 |
| 3.1.3 | 充电控制器及线缆 | 定制充电控制器、线缆 | 3 |
| 3.2 | 无线通信模块 | DTU，支持5G、4G通信网络，同时兼容3G、2G、GPRS网络；植入能与数据中心业务软件进行数据/命令交互的协议，同时具备监控、远程调试、设置等功能。含数据卡绑定及初始化，一年通讯费。 | 3 |
| 4 | 风塔及设备安装 | 塔身设计高度为3m，塔高3米，避雷针1.5米，塔形为三脚塔，为钢管和螺栓连接的自立塔。 抗风能力：抗风强度≥30米/秒，抗震烈度：7°，基础:地耐力5T/M2适宜温度：-5℃-+50℃，垂直度：≤1/1000。 设备安装：包含风塔基础，基础混泥土水泥基座尺寸（1200mm(长)X1200mm(宽)X800mm(深)），风塔须预留设备安装位置。 | 3 |

- 商务要求

（一）服务期：自合同签订之日起1个月内完成交货、验收的全部工作。

（二）服务地点：采购人指定的地点。

（三）售后服务要求

售后服务期自验收之日起1年。对采购人的服务通知，成交供应商2小时内做出答复，4小时内做出相应故障处理方案并开始实施。若故障无法远程解决，需现场服务，72小时内到达现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

（四）报价要求

1. 报价超出预算金额的列为无效响应处理。

2. 响应供应商必须对本项目的全部内容进行响应报价，如有缺漏，将导致响应无效。

3. 报价应为人民币含税全包价，包含设备费、人工费、管理费、运输费、税金及风险费用等与本项目有关的一切费用。

4. 报价需附详细的产品清单（包含项目建设使用到的主材、辅材等）及企业营业执照。

（五）付款方式

1.本项目分两期支付；

2.签定合同后支付总款项的60%；

3.项目验收后一个月内，支付余下总款项的40%；

4.每笔款项支付时，成交供应商同时向采购人提供相应金额的正式发票或效力等同于发票的票据。

（六）违约责任与赔偿损失

1.成交供应商交付的货物、提供的服务不符合本项目规定的，采购人有权拒收，并且成交供应商须向采购人支付本合同总价5%的违约金。

2.成交供应商未能按本项目规定的服务期交付货物/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向采购人支付违约金；逾期半个月以上的，采购人有权终止合同，由此造成的采购人经济损失由成交供应商承担。

3.采购人无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，采购人向成交供应商偿付本合同总的5%的违约金。采购人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向成交供应商偿付违约金。

4.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。