2023年仁化县残疾人联合会残疾人家庭无障碍改造项目

- 项目概况

本项目为2023年仁化县残疾人联合会残疾人家庭无障碍改造项目，改造户数20户，预算金额120,000.00元整。肢体残疾人家庭。要根据其残疾程度、活动范围及本人意愿等实际，着重对其厨房、厕所、卧室等部位的基础设施进行有针对性改造，包括改门、改坡、改灶、改水、改电、平整地面、安装坐便器和扶手等，消除其居家障碍。

视力残疾人家庭。要根据其残疾程度、社会参与度及本人意愿等实际，对其主要活动场所平整地面，安装扶手、语音 对讲门铃、电脑盲人读屏软件，改造卫生间、改装电器声控开关以及配置具有语音提醒功能的生活用品等。

听力、言语残疾人家庭。要根据其残疾程度、社会参与度及本人意愿等实际，为其房屋安装闪光门铃（或可视门铃）， 配置闪光开水壶、振动闹钟等无障碍生活用品等。

智力、精神残疾人家庭。要根据其残疾程度、本人或监护人意愿等实际，改造其家庭室内电源线路，安装高位遥控开关，安装安全防护网，配置密码刀具箱等，以降低其居家生活风险。

仁化县残疾人联合会残疾人家庭现约20户，每户家庭改造补助6000元。

- 采购项目内容

（一）采购需求

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 交货期 | 预算金额（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年仁化县残疾人联合会残疾人家庭无障碍改造项目 | 1项 | 自合同签订之日起60个日历天内完成供货、安装调试并交付使用。 | 120,000.00 | 10,570.00 |

注：1、本项目实行清单报价，每个产品报价不得超过单价最高限价，否则无效投标。

2、本项目实行清单报价合计总价，即唱标价为所有产品单价合计总价，合计总价不得超过本项目单价合计总价限价（￥10,570.00，人民币壹万零伍佰柒拾元整），否则报价无效。

3、供应商必须对本项目的全部内容进行报价，如有缺漏，将导致报价无效。

4、报价应为人民币含税全包价，包括测试、运输、安装调试、验收、培训等一切费用

（二）采购项目需求汇总表及详细技术参数

| 序号 | 产品名称 | 技术参数、规格要求 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I型尼龙扶手40cm | 1.扶手水平拉手长度为400mm；扶手表面采用防滑设计。采用不锈钢螺丝固定于墙体。 2.扶手内衬管采用具有5条加强筋的铝合金管，管径28mm，铝合金管内外圆壁厚相加不小于3.5mm，铝合金材质选用6063铝合金。采用优质PA6尼龙，并添加抗菌、抗老化、抗紫外线等添加剂。扶手尼龙管外直径35mm，尼龙管壁厚为3.5mm，手扶部分采用两侧带凸起防滑颗粒的尼龙管，非手扶部分采用光滑尼龙管。 | 件 | 1 | 300 |
| 2 | I型尼龙扶手60cm | 1.扶手水平拉手长度为600mm；扶手表面采用防滑设计。采用不锈钢螺丝固定于墙体。 2.扶手内衬管采用具有5条加强筋的铝合金管，管径28mm，铝合金管内外圆壁厚相加不小于3.5mm，铝合金材质选用6063铝合金。采用优质PA6尼龙，并添加抗菌、抗老化、抗紫外线等添加剂。扶手尼龙管外直径35mm，尼龙管壁厚为3.5mm，手扶部分采用两侧带凸起防滑颗粒的尼龙管，非手扶部分采用光滑尼龙管。 | 件 | 1 | 350 |
| 3 | 可上翻沐浴凳 | 1.扶手水平拉手长度为400mm*350mm，扶手表面采用防滑设计，扶手与底座接触部分为防滑橡胶头。 2.底座采用实心304不锈钢板抛光，轴承为直径10mm 304不锈钢。 3.底座钢板不小于长200mm、宽110mm、钢板实厚6mm；钢板四周倒圆角。采用不锈钢螺丝固定于墙体。 扶手表面采用防滑设计。采用不锈钢螺丝固定于墙体。 4.扶手内衬管采用具有5条加强筋的铝合金管，管径28mm，铝合金管内外圆壁厚相加不小于3.5mm。采用优质PA6尼龙，并添加抗菌剂。 5.扶手尼龙管外直径35mm，尼龙管壁厚为3.5mm。 | 件 | 1 | 1350 |
| 4 | 可上翻扶手 | 1.扶手水平拉手长度为600mm，U型设计，扶手表面采用防滑设计，扶手与底座接触部分为防滑橡胶头。 2.底座采用实心304不锈钢板抛光，轴承为直径10mm 304不锈钢。 3.底座钢板不小于长200mm、宽110mm、钢板实厚6mm；钢板四周倒圆角。采用不锈钢螺丝固定于墙体。 扶手表面采用防滑设计。采用不锈钢螺丝固定于墙体。 4.扶手内衬管采用具有5条加强筋的铝合金管，管径28mm，铝合金管内外圆壁厚相加不小于3.5mm。采用优质PA6尼龙，并添加抗菌剂。 5.扶手尼龙管外直径35mm，尼龙管壁厚为3.5mm。 | 件 | 1 | 1350 |
| 5 | 通道尼龙扶手 | 1.扶手安装底座采用3mm厚的304不锈钢钢板，扶手连接与安装采用10mm的不锈钢螺丝。 2.扶手内衬管采用具有5条加强筋的铝合金管，管径28mm，铝合金管的内外圆壁厚相加不小于3.5mm，铝合金材质选用6063铝合金。 3.采用优质PA6尼龙，并添加抗菌、抗老化、抗紫外线等添加剂。 4.扶手尼龙管外直径35mm，尼龙管壁厚为3.5mm，手扶部分采用两侧带凸起防滑颗粒的尼龙管，非手扶部分采用光滑尼龙管。 | 米 | 1 | 450 |
| 6 | 202不锈钢安全防护网 | 1.不锈钢材质，表面光滑，坚固耐用。 | 平方 | 1 | 280 |
| 7 | 304不锈钢安全防护网 | 1.不锈钢材质，表面光滑，坚固耐用。 | 平方 | 1 | 380 |
| 8 | 加装电源线路、线槽、开关插座 | 1.含铜芯线4平方、2.5平方、1.5平方，地线，3cm-5cm线槽，底盒、开关、插座按需求安装。 | 米 | 1 | 80 |
| 9 | 卫生间降级(含清理) | 1.规格：固体台阶拆除及清理。 | 项 | 1 | 480 |
| 10 | 防滑地砖 | 1.规格：30mm*30mm。 2.制造工艺：哑光；样式工艺：凹凸。 3.吸水性：≤0.1﹪。 4.耐磨系数：≤150mm。 5.抗冻性：耐急；冷急热：145℃-15℃循环。 | 平方 | 1 | 420 |
| 11 | 卫生间坐厕改造 | 1.横排或直排，含蹲厕打凿，地砖修复，接水管、软管、角阀、配件，砂石回填，座厕安装，清理垃圾。 | 项 | 1 | 2200 |
| 12 | 大理石灶台 | 1.规格：高76cm宽50cm-60cm，含安装。 | 米 | 1 | 1280 |
| 13 | 煤气双炉头 | 1.产品尺寸：720*420mm挖孔尺寸：620*348*R30mm。 2.面板材质：一体拉丝不锈钢。 3.燃烧器：四环捆绑燃烧。 4.锅支架：表面搪瓷工艺+冷轧钢。 5.旋钮：圆柱形ABS旋钮。 6.热负荷：4.0KW。 7.净重：7.5KG。 8.进风方式：下进风。 | 套 | 1 | 1650 |
| 单价合计总价（最高限价） |  |  | ￥10,570.00 |  |  |

三、商务条款

（一）货物要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

②符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

③货物来源国官方标准。

3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

4.供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.所有设备交货后的拆箱、安装、调试等项目工作（包括费用）均由供应商负责，但必须在用户指定人员的参与下进行。

6.本项目为交钥匙承包项目，供应商承包及负责磋商文件中对供应商要求的一切事宜及责任。供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

7.本项目对竞争性磋商文件的设备清单未列出而本项目所必须的配件由供应商提供，成交价为本项目的总价，采购人不再追加任何费用。

（二）售后服务要求：

1.项目验收合格之日起所有设备一年免费上门保修，其它设备按厂家保修条例保修；

2.保修期内出现质量问题2小时电话响应，4小时内到达现场免费上门包修。48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，须免费提供同档次的设备临时使用。

（三）项目完成时间及项目实施地点

1.完成时间：自合同签订之日起60个日历天内完成供货、安装调试并交付使用。

2.设备安装位置由采购人指定。

（四）验收标准

1.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各供应商的报价有限期内有权要求供应商提供进口货物的报关单。

3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由供应商承担。

（五）付款方式

由采购人按下列程序付款：

1.在项目交货，完成安装调试后，采购人组织验收，验收合格后成交供应商开具发票，采购人收到发票后30日内向成交供应商支付100%合同款。

2.成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）成交供应商开具的正式发票；

（3）验收报告（加盖采购人公章）；

（4）成交通知书。

3.因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。